Τεχνικές Προδιαγραφές

Προμήθειας και Εγκατάστασης Ηλιακών Θερμοσιφώνων

Boiler (Θερμοδοχείο)

- Ονομαστική χωρητικότητα (εκάστου): 300 λίτρα, κατάλληλο για 8-10 άτομα.

- Υλικό κυλίνδρου (εσωτερικά): Ευρωπαϊκός χάλυβας ψυχρής έλασης (π.χ., Low Carbon Steel ή UST) με πάχος περίπου 2.5-3.0mm

- Εσωτερική προστασία: Εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου τύπου Duro GLASS ή υάλωσης τιτανίου (πιστοποίηση κατά DIN 4753-3), ψημένου στους 860°C.

- Υλικό μανδύα (jacket): Χάλυβας ψυχρής έλασης πάχους περίπου 1.5-2.0mm.

- Μόνωση δεξαμενής: Χυτή οικολογική πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας (>50 Kg/m³), πάχους 50-60mm.

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Δοκιμασμένο στα 15 bar, με μέγιστη πίεση λειτουργίας τα 10 bar.

- Πρόσθετη προστασία: Ράβδος μαγνησίου (ανόδιο) για προστασία από ηλεκτροχημική διάβρωση και σκουριά.

- Ηλεκτρική αντίσταση: Χάλκινη, με ισχύ συνήθως 4 kW και αυτόματο διπολικό θερμοστάτη ασφαλείας.

Συλλέκτες

- Τύπος:  Επιλεκτικοί (flat plate collectors) για υψηλότερη απόδοση, ακόμα και τον χειμώνα.

- Συνολική επιφάνεια:  5.00m², αποτελούμενη από 2 συλλέκτες.

Γενικά Χαρακτηριστικά και Πιστοποιήσεις

- Τύπος λειτουργίας:  Διπλής ενέργειας (σύνδεση με ρεύμα και ηλιακή ενέργεια)

- Πιστοποιήσεις:  Να φέρουν σήμανση CE.

- Βάση στήριξης:  Υψηλής αντοχής, γαλβανισμένη εν θερμώ, κατάλληλη για ταράτσα.

- Εγγύηση:  10ετή γραπτή εγγύηση για το boiler και τους συλλέκτες.

Υποχρεώσεις Προμηθευτή Πριν τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

Πριν την κατάθεση της προσφοράς του, ο προμηθευτής οφείλει να:

- Λάβει γνώση όλων των όρων: Να μελετήσει λεπτομερώς την Τεχνική Περιγραφή, και κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο, ώστε να κατανοήσει πλήρως τις απαιτήσεις και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει.

- Επισκεφθεί και να λάβει γνώση του χώρου εγκατάστασης:  Οφείλει να επισκεφθεί τον χώρο (Ταράτσα κτιρίου Ξενώνα «Ψυχαργώς, Διευθ: Αγίου Ραφαήλ, Αμμουδάρα) για να εκτιμήσει τις συνθήκες (προσβασιμότητα, υφιστάμενες υποδομές, σκιάσεις) και να ενσωματώσει τυχόν ιδιαιτερότητες στο κόστος και το χρονοδιάγραμμα.

- Συντάξει ρεαλιστική και πλήρη προσφορά: Να διασφαλίσει ότι τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική του προσφορά καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.

Υποχρεώσεις Αμέσως Μετά την Κατακύρωση / Υπογραφή της Σύμβασης

Αφού ανακηρυχθεί ανάδοχος και υπογράψει τη σύμβαση, οι άμεσες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:

- Προμήθεια και Μεταφορά Υλικών: Να μεριμνήσει για την έγκαιρη παραγγελία, τον έλεγχο και την ασφαλή μεταφορά των ηλιακών θερμοσιφώνων 300 λίτρων (και των παρελκόμενων) στους τόπους εγκατάστασης.

- Εγκατάσταση και Θέση σε Πλήρη Λειτουργία: Να προβεί στην εγκατάσταση από εξειδικευμένο προσωπικό. Η υποχρέωση περιλαμβάνει τη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης/ηλεκτροδότησης, τη πλήρωση του κυκλώματος, τη ρύθμιση των συστημάτων ασφαλείας και τη διασφάλιση ότι οι ηλιακοί είναι πλήρως λειτουργικοί και ασφαλείς.

- Τήρηση Κανόνων Ασφαλείας: Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οφείλει να τηρεί αυστηρά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του, καθώς και την ελάχιστη όχληση του περιβάλλοντος χώρου.

Εθεωρήθη

Παπαδάκης Μιχάλης

Ο Συντάξας

Περβολαράκης Κων/νος