ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο Έργου

Α. Συντήρηση Κλιματιστικών Split Type

Β. Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανών Προσαγωγής Αέρος (Supply)

Γ. Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανών Απαγωγής Αέρος (Exhaust)

Δ. Συντήρηση – Καθαρισμός Πύργων Ψύξεως

Ε. Έλεγχος Στεγάνωσης Ψυκτικών Κυκλωμάτων  (Freon – νερού)

ΣΤ. Έλεγχος Παροχής ισχύος στην Εγκατάσταση Κλιματισμού

Ζ. Έλεγχος και Αντικατάσταση μονώσεων σωληνώσεων δικτύου νερού κλιματισμού (ζεστού – κρύου)

Η. Συντήρηση – καθαρισμός fan coils

Οι παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνουν όλες ή μέρος των παρακάτω αναλυτικών εργασιων :

1. Έλεγχος και Καθαρισμός Φίλτρων Αέρα

Αφαίρεση, καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων.

Εξασφάλιση σωστής ροής αέρα και απομάκρυνση ρύπων.

2. Καθαρισμός Εναλλακτών Θερμότητας

Καθαρισμός του εξατμιστή και του συμπυκνωτή με χημικά καθαριστικά ή πίεση νερού.

Αφαίρεση σκόνης, λιπαρών υπολειμμάτων και αλάτων που μειώνουν την απόδοση.

3. Έλεγχος και Λίπανση Κινούμενων Μερών

Έλεγχος της κατάστασης μοτέρ, ανεμιστήρων και ρουλεμάν.

Λίπανση εξαρτημάτων για την αποφυγή φθοράς και μείωση θορύβου.

4. Έλεγχος Στεγανότητας Ψυκτικών Κυκλωμάτων

Χρήση ανιχνευτών διαρροής για εντοπισμό πιθανών απωλειών ψυκτικού μέσου.

Επιδιόρθωση διαρροών και δοκιμή στεγανότητας.

5. Μέτρηση και Αναπλήρωση Ψυκτικού Μέσου

Μέτρηση πίεσης στο κύκλωμα για επαλήθευση επαρκούς ποσότητας ψυκτικού.

Αναπλήρωση με εγκεκριμένο ψυκτικό μέσο, εάν απαιτείται.

6. Έλεγχος Ηλεκτρικών Συνδέσεων και Πινάκων

Επιθεώρηση ηλεκτρικών πινάκων για καμένες ασφάλειες ή φθαρμένες συνδέσεις.

Έλεγχος και σύσφιξη καλωδιώσεων.

Δοκιμή σωστής λειτουργίας ρελέ και ασφαλειών.

7. Έλεγχος Αισθητήρων και Αυτοματισμών

Επαλήθευση της λειτουργίας αισθητήρων θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης.

Ρύθμιση ή αντικατάσταση σε περίπτωση απόκλισης τιμών.

8. Καθαρισμός Αποχετεύσεων Συμπυκνωμάτων

Έλεγχος και καθαρισμός σωλήνων αποστράγγισης για αποφυγή συσσώρευσης υγρασίας.

Απομάκρυνση μούχλας ή φραγμάτων.

9. Έλεγχος Απόδοσης Συστήματος

Μέτρηση εισερχόμενης και εξερχόμενης θερμοκρασίας αέρα.

Έλεγχος της συνολικής απόδοσης ψύξης ή θέρμανσης.

Ανάλυση κατανάλωσης ενέργειας.

10. Καθαρισμός Εξωτερικών Μονάδων

Απομάκρυνση φύλλων, σκόνης και άλλων ρύπων από τα πτερύγια της εξωτερικής μονάδας.

Έλεγχος για τυχόν φυσική φθορά στα περιβλήματα.

11. Ενημέρωση Αρχείου Συντήρησης

Καταγραφή όλων των εργασιών, ευρημάτων και επεμβάσεων.

Αναφορά βλαβών ή προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| Α | Συντήρηση Κλιματιστικών Split Type | 5.000€ |
| Β | Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανών Προσαγωγής Αέρος | 3.000€ |
| Γ | Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανών Απαγωγής Αέρος | 3.000€ |
| Δ | Συντήρηση – Καθαρισμός Πύργων Ψύξεως | 2.000€ |
| Ε | Έλεγχος Στεγάνωσης Ψυκτικών Κυκλωμάτων (Freon – νερού) | 3.000€ |
| ΣΤ | Έλεγχος Παροχής ισχύος στην Εγκατάσταση Κλιματισμού | 3.000€ |
| Ζ | Έλεγχος και Αντικατάσταση μονώσεων σωληνώσεων δικτύου νερού κλιματισμού (ζεστού – κρύου) | 2.000€ |
| H | Συντήρηση – καθαρισμός fan coils | 2.000€ |

*Ότι υλικά απαιτηθούν για τις παραπάνω εργασίες είναι υποχρέωση του Νοσοκομείου

ΑΡΘΡΟ 1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η  διάρκεια  της  σύμβασης  είναι  12  μήνες .

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το αντικείμενο της παρούσης απαιτείται η ειδικότητα

Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού (Π.Δ. 1/2013, Α΄3).

ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να είναι άριστα εκπαιδευμένος , υψηλού επιπέδου εμπειρίας και γνώσεων, η οποία θα ελεγχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και θα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή ή την απόρριψη του, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επεμβαίνει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει που αφορά το αντικείμενο της παρούσης  καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας του χρόνου .

Επειδή οι εγκαταστάσεις λειτουργούν και τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδας σε 24ωρη βάση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συμμετέχει μαζί με το προσωπικό του Νοσοκομείου σε ενιαία προγράμματα υπηρεσιών με βάρδιες (πρωινή – απογευματινή – νυκτερινή και σε ημέρες αργιών ) , που θα συντάσσονται με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και θα  κοινοποιούνται έγκαιρα στον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα εργάζεται εν μέρει και σε νυχτερινές βάρδιες , Κυριακές και αργίες .

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες , όπως καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία .

Σε περίπτωση έκτακτων ή απρόβλεπτων αναγκών των ψυκτικών  εγκαταστάσεων , οι οποίες έχουν σχέση με την ασφάλεια της λειτουργίας του Νοσοκομείου , ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολείται αδιάλειπτα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος .

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται από :

- Το εργατικό κόστος που συμπεριλαμβάνει το κόστος εργασίας και ασφαλιστικές και φορολογικές  εισφορές. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών καλύπτεται από τον Ανάδοχο και το Νοσοκομείο δεν έχει καμία υποχρέωση για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

- Τον φόρο προστιθέμενης αξίας 24%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ = 23.000€

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Όπως και στη διακήρυξη αναφέρεται οι πληρωμές θα γίνονται μηνιαία . Ο λογαριασμός υπογράφεται από την επίβλεψη , θεωρείται από την διευθύνουσα υπηρεσία και εγκρίνεται από τον εργοδότη.

Ο Ανάδοχος πριν από την κατάθεση της προσφοράς του Υποχρεούται να επισκεφτεί το Νοσοκομείο ώστε να έχει άμεση αντίληψη των δεδομένων και των συνθηκών του έργου. Η επίσκεψη αυτή θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση που θα του παρέχει η υπηρεσία και την οποία θα καταθέσει με την προσφορά του , διαφορετικά η προσφορά του απορρίπτεται .

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ