| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση |  | Απάντηση προμηθευτή |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Χαρακτηριστικά: | - Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό 2,8 ιντσών - Γραφική διεπαφή - Δοκιμή μήκους καλωδίου - Δοκιμές τύπων καλωδίων RJ11, RJ45 και ομοαξονικών καλωδίων - Προσδιορισμός προτύπων POE - Ψηφιακή αναζήτηση - Εμβέλεια 500m - Ανάλυση 0,33m - Προστασία εισόδου 70V DC - Τεχνολογία TDR: χωρίς δοκιμές τυφλής περιοχής |  |  |
| Τύπος καλωδίου δοκιμής καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους | 1. UTP (μη θωρακισμένο καλώδιο) 2. FTP (θωρακισμένο καλώδιο από φύλλο αλουμινίου) 3. SSTP (διπλά θωρακισμένο καλώδιο δικτύου) |  |  |
| Ομοαξονικό καλώδιο | 50Ω, 75Ω, 93Ω. |  |  |
| Εύρος δοκιμής μήκους καλωδίου | Range: 500 m Resolution: 0.33 m Accuracy: ± 4% or 0.6 m |  |  |
| - Ethernet port test - Cable location - Port blinks | ΝΑΙ |  |  |
| POE detection | POE power detection POE standard: 802.3AF POE standard: 802.3AT |  |  |
| Τροφοδοσία | AAA alkaline batteries x4 |  |  |
| Γενικά Χαρακτηριστικά και παρελκόμενα συσκευασίας | RJ45 adapting cable: 1 pc; RJ11 adapting cable: 1 pc; RJ11 adapting cable (adapted to alligator clip): 1 pc; Plug, F-connector to F-connector: 1 pc; User manual: 1 pc |  |  |
| Πιστοποίηση | CE, FCC, RoHS |  |  |
| Εγγύηση | Τουλάχιστον 3 χρόνια |  |  |

15.Τεχνικές προδιαγραφές για Ανιχνευτής Καλωδίων - Tester - Γεννήτρια Σήματος