ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΜΠΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Η προμήθεια αφορά τα είδη:

- Μπολ μεγάλο  στρογγυλό/ οβάλ / τετράγωνο φαγητού χωρητικότητας 750ml με καπάκι, διάμετρος καπακιού (για το στρογγυλό): 15-17 cm.

- Μπολ μικρό στρογγυλό επιδορπίων χωρητικότητας 180- 240ml (8oz) με καπάκι, διάμετρος καπακιού: 9- 11 cm. Βάρος περίπου 4,8-5γρ.

Υλικό :

- Βιοδιασπώμενο λαμιναρισμένο χαρτί ή Βιοδιασπώμενα Πολυμερή ή Ζαχαροκάλαμο.

Τεχνική περιγραφή:

Τα σκεύη τροφίμων μιας χρήσης θα πρέπει να:

- Είναι κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων.

- Είναι ιδανικά για γρήγορη επεξεργασία εξοπλισμού στη μαζική παραγωγή, για γεύματα σε πακέτο.

- Είναι ανθεκτικά σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-18 έως 120β. Κελσίου)

- Είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων όξινων και / ή πολύ αλμυρών τροφίμων.

- Είναι βιοαποικοδομήσιμα και λιπασματοποιήσιμα, που παράγονται με φυσικά υλικά, χωρίς οσμή και με υψηλό βαθμό λευκότητας.

- Είναι δυνατό να απορριφθούν στον κάδο οργανικών απορριμμάτων ή στον κάδο χαρτιού.

- Είναι υδατοστεγή (waterproof) και να αποτρέπουν τη διαρροή υγρού εκτός του σκεύους (anti-leak), ειδικά όταν πρόκειται για ζεστό περιεχόμενο (π.χ. ζεστές σούπες)

Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά:

- Να μην είναι φθαρμένα, σκισμένα.

- Απουσία πάσης φύσεως ξένων σωμάτων (π.χ. ξέσματα (γρέζια), πέτρες, τρίχες, έντομα, σκόνη) από το περιβάλλον  παραγωγής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή Δήλωση συμμόρφωσης υλικών και μετανάστευσης ουσιών, (άρθρο 16 Καν. 1935/04)  βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα. Τα υλικά πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές κατασκευής ώστε, υπό κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης, να μη μεταφέρουν τα συστατικά τους στα τρόφιμα σε ποσότητες που θα μπορούσαν:

  - Να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου

  - Να επιφέρουν μια απαράδεκτη αλλαγή στη σύνθεση των τροφίμων ή μια  αλλοίωση των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών

- Πιστοποιητικά καταλληλότητας  ISO 14000.

- Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προσφέρων θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες τμηματικής παράδοσης του Τμήματος.

Επισήμανση (άρθρο 15 Καν 1935/04):

Όσον αφορά στην επισήμανση τα υλικά και αντικείμενα που δεν έχουν ακόµα έρθει σε επαφή µε τα τρόφιµα όταν διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να αναφέρουν :

- Τη φράση: «για επαφή µε τρόφιµα» ή «κατάλληλο για τρόφιμα» ή το ειδικό σύµβολο.

- Στοιχεία στην ελληνική γλώσσα.

- Στοιχεία παραγωγού-  σχετικά με την επιχείρηση που κατασκευάζει, μεταποιεί ή διαθέτει στο εμπόριο τα υλικά (π.χ. όνομα/ εμπορική επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση).

- Επαρκή επισήµανση ή ταυτοποίηση που εξασφαλίζει την ιχνηλασιµότητα του υλικού και των αντικειμένων (π.χ. αριθµός παρτίδας, ή ηµ/νία παραγωγής, lot number). (άρθρο 17 Καν. 1935/04).

- Ποσότητα προϊόντων μέσα στην κούτα, τύπος προϊόντος.

- Έχουν ειδικές οδηγίες για την ορθή χρήση τους εφόσον απαιτείται (π.χ. εύρος θερμοκρασιών που μπορεί  να χρησιμοποιηθεί, κατηγορία τροφίµου, κλπ.).

- Οι κούτες  που περιέχουν τα υλικά συσκευασίας να είναι καλής ποιότητας, επαρκώς κλεισμένες και όχι κακοποιημένες.

- Οι κούτες θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη σύμφωνα με την νομοθεσία σήμανση (π.χ. χαρακτηρισμός προϊόντος στα ελληνικά, περιεκτικότητα- ποσότητα, αρ. παραγωγής (Lot. Num.), ¨κατάλληλο για τρόφιμα¨, κλπ.).

- Η κατακύρωση να γίνει στον ίδιο προμηθευτή για τα καπάκια και τα μπολ, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση αστοχίας στο σετ μπολ- καπάκι. (Θα πρέπει τα καπάκια να προσαρμόζονται (κουμπώνουν) ικανοποιητικά με τα αντίστοιχα μπωλ).

- Τα προϊόντα να είναι  υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό και να είναι άκαμπτα.

- Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα κατ’ ελάχιστον επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης) ή άλλη σχετική πληροφόρηση, σύμφωνα με κανόνες που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14021 ή με ισοδύναμους κανόνες.

- Συσκευασία των 50- 100τμχ.

Τρόπος μεταφοράς/ συνθήκες διανομής

- Ιδιόκτητα φορτηγά – Μεταφορικές Εταιρίες

- Η μεταφορά των προϊόντων θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ορθής πρακτικής, που αφορούν τα σκεύη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

- Σε αντίθετη περίπτωση η παραλαβή δεν θα πραγματοποιείται και ο διαγωνισμός θα ακυρώνεται.

Σχετική Νομοθεσία

- Νόμος 4736/2020 - ΦΕΚ 200/Α/20-10-2020 (Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις).

- Κανονισμός (ΕΕ) 10/2011 (ενοποιημένο κείμενο (16/03/2025) που αφορά και στους καταργημένους: (ΕΚ) 975/2009 & 2002/72/EC).

- Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 (τελευταία τροποποίηση από (EΕ) 2019/1381).

- Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005.

- Κανονισμός (EΚ) 2023/2006 (τελευταία τροποποίηση από (ΕΕ) 2025/351).

- Κώδικας Τροφίμων & Ποτών (Άρθρα: 21, 21α, 24).

- Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Άρθρο: 26).

- Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 (άρθρο 7).

Δείγμα απαραίτητο επί ποινή αποκλεισμού

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Αναφορικά με την τμηματική παράδοση οι ανάγκες του Τμήματος Διατροφής είναι περίπου:

- 12000-15000 τεμάχια (μεγάλων μπολ με τα καπάκια τους) εβδομαδιαίως και η παράδοση θα πρέπει να γίνεται κάθε εβδομάδα.

- 7000 τεμάχια (μικρών μπολ με τα καπάκια τους) το μήνα και η παράδοση θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με το τμήμα Διατροφής.